806 测绘地理信息学基础 - 近期每日背诵汇总

（精炼高分背诵版 · 核心词加粗 · 简洁好背）

6月12日背诵内容：地理信息系统基础理论

1、地理数据和地理信息

（1）地理数据：有关地理实体性质、特征和运动状态的原始描述或事实记录。特点是原始性、未加工。

（2）地理信息：地理数据经加工分析后的结果，是地理特征与现象关系的数字化表达。由空间位置、属性和时间三大要素构成，它们是地理空间分析的基本要素。

（3）两者关系：地理数据是地理信息的物理载体，地理信息是地理数据的内涵与解释。

2、地理数据的特征

（1）空间分布性：数据具有空间定位特征，表现为区域分布，遵循“先定位后定性”原则，并具有分层结构的特点。

（2）数据海量性：包含空间位置、属性和时间多维信息，且在空间分析中不断产生衍生新数据，规模巨大。

（3）载体多样性：包括实体本身（第一载体）、文字/地图/影像等符号载体（符号信息载体）以及纸张/磁盘/光盘等物理介质（物理介质载体）。

3、地理信息的特征

（1）空间相关性：空间上越接近相关性越强，具有明显的空间依赖性（地理学第一定律）。

（2）空间区域性：按区域组织与应用，不同区域对应不同数据需求与应用策略。

（3）空间多样性：不同区域要素差异大，数据供求存在明显的多样化特征。

（4）空间层次性：同一对象具有多重属性，在不同空间尺度下数据呈现不同层次的特征结构。

4、地理信息系统定义

核心定义：在计算机软硬件系统支持下，对地理空间数据进行采集、存储、管理、操作、分析、显示和表达的计算机信息系统。其本质是空间数据处理系统，以空间分析为核心特色。

5、地球信息科学的含义

（1）定义含义：是以测绘、遥感、地图学、地理学、计算机科学和通信技术等学科为基础的多学科交叉集成体系。是用现代化方法对地理空间分布数据进行采集、分析、存储、管理、应用的一门综合性信息科学与技术。

（2）核心任务：实现地理空间信息的获取、处理、分析与应用。

（3）主要特征：动态性、系统化、实时性、空间性。

（4）核心支撑：3S 技术（RS 遥感 + GIS 地理信息系统 + GPS/GNSS 卫星导航定位）。

6、地理信息系统基本特征

（1）数据的空间定位特征：空间位置是地理数据三要素中最本质的特征。不同于只处理属性和时间的一般信息系统，GIS 必须包含空间定位信息，没有空间位置的数据不能称为地理数据。

（2）空间关系处理复杂性：不仅需要管理属性，还必须处理复杂的空间几何关系与拓扑关系（如相邻、包含）以及属性与几何数据之间的动态关联，这也是技术难点。

（3）海量数据管理能力：面临天然海量数据与分析衍生出的海量新数据，对存储、组织检索与网络传输性能有极高要求。

7、GIS 中“S”的含义

（1）System（系统）：指地理信息系统，侧重于技术和工程层面。是管理和分析空间数据的硬软件工具与应用技术平台。

（2）Science（科学）：指地理信息科学，侧重于学术和理论层面。研究空间信息处理的科学规律与计算理论体系。

（3）Service（服务）：指地理信息服务，侧重于应用服务层面。随着网络技术发展，强调为大众提供实时定位、导航等空间信息服务（如 LBS）。

6月14日背诵内容：GIS组成、功能与应用

8、GIS 组成

总体概述：GIS 由硬件、软件、网络、数据和人员五大部分组成。其中软硬件系统是核心核心，数据反映地理内容，而人员决定应用方式。

（1）硬件系统：包括输入（扫描仪、键盘、GPS、全站仪）、处理（服务器、工作站）、存储（硬盘、云端）和输出（绘图仪、打印机）设备。

（2）软件系统：包含支撑软件（操作系统、DBMS、图形处理系统）和GIS软件（包含输入、编辑、管理、分析与输出五大基本模块的平台软件，以及二次开发软件）。

（3）网络：负责空间数据的分发与共享传输。由于地理数据巨大，对网络带宽和传输稳定性要求很高。

（4）空间数据：分为空间位置数据（坐标）、拓扑关系数据（几何关联联系）和属性数据（非几何描述特征）。

（5）人员：包括管理维护人员、开发人员及最终用户。人员是 GIS 中最活跃、决定性的要素。

9、GIS 功能

（1）基本需求：主要用于求解位置、条件、趋势、模型和模拟等 5 个基本空间问题。

（2）五大基本功能：包括以下五大核心模块：

1) 数据采集：通过数字化仪、扫描仪、全站仪、GPS、遥感等手段，将地理数据输入系统。

2) 数据编辑与处理：进行纠错、格式转换、接边拼接及拓扑重构，保证数据逻辑与几何上的一致性。

3) 数据存储与管理：建立矢量/栅格结构对实体建模，并通过数据库管理系统进行高效的组织与检索。

4) 空间查询与空间分析：支持属性与图形检索，提供强大的空间分析（叠置分析、缓冲区分析、网络分析等）以求解复杂问题。

5) 数据输出：支持计算机制图、符号化配置、图幅整饰、统计图表制作及报表输出，实现直观展示。

10、GIS 应用功能

（1）资源管理：用于森林/矿产资源清查与管理、野生动植物保护及土地利用评价等。

（2）区域规划：多源空间信息叠加，辅助城市总体规划与区域总体规划科学决策。

（3）国土监测：结合多时相遥感数据，应用于灾害监测（山火/洪灾监测）及环境质量动态评估。

（4）辅助决策：辅助商业网点选址、物流配送等，满足决策者多维性、空间性的分析决策需求。

6月15日背诵内容：GIS类型与大地坐标系统

11、GIS 的类型

（1）按 GIS 功能分类：• 按应用功能分类：① 工具型GIS（基础开发平台，提供核心功能，如ArcGIS）；② 应用型GIS（二次开发专门系统，具备解决专业模型求解功能，如交通GIS）；③ 大众型GIS（面向公众的简易系统）。
• 按软件自身功能分类：专业GIS、桌面GIS、手持GIS、组件GIS和GIS浏览器等。

（2）按数据结构分类：分为矢量GIS、栅格GIS和矢量-栅格混合GIS三种。

（3）按数据维度分类：① 2DGIS（平面分析）；② 2.5DGIS（高程为属性/DEM）；③ 3DGIS（平面和高程坐标独立且均为实体坐标维度的三维系统）；④ 时态GIS（引入时间维度）。

（4）按开发模式分类：模块式、集成式、组件式、Web GIS 以及互操作 GIS 等，体现了软件开发集成技术的发展历程。

12、大地水准面

核心定义与特征：假想海水处于完全静止平衡状态时，海平面向大陆内部延伸所形成的与重力方向处处正交的连续、闭合重力等位面。大地水准面包围的形体称为大地体，它是高程测量的起算基准面，物理特征是没有棱角且重力位处处相等。

13、地球椭球体

核心定义：选用一个与大地水准面极其贴合的、能用数学公式表达的旋转几何椭球体来代替大地球体，称为地球参考椭球体。大小和形状由三个参数决定：长半轴a（赤道半径）、短半轴b（极半径）及扁率α = (a - b) / a。

14、椭球定位

定义与定位方法：确定参考地球椭球体与大地体（大地水准面）之间的相对位置几何关系，以建立大地基准面，确立空间测量与制图坐标系统的参照基准。
• 经典方法：在大地原点处使参考椭球面的法线与重力铅垂线重合，并使参考椭球体的旋转轴与地球的自转轴平行，以此固定位置关系。

15、坐标系统及其分类

系统分类与关系：• 空间参照系分类：分为球面坐标系统（大地位/空间直角坐标系，包括参心/地心）和平面坐标系统（高斯坐标系/独立坐标系）。
• 基本关系：平面坐标系统是建立在球面坐标系统之上，通过投影规则（如高斯投影，球面坐标映射到平面）来确立的。

16、球面坐标系统

在大地测量中用于描述点位的三维空间参照体系：

（1）北京 54 坐标系：参心大地坐标系。以克拉索夫斯基椭球为基础，原点在前苏联普尔科沃，大地上点位用经度 L54、纬度 B54 和大地高 H54 表达。

（2）西安 80 坐标系：参心国家坐标系。采用 1975 国际参考椭球，原点在陕西省泾阳县永乐镇，高程基准为“1985 国家高程基准”。以地球参考椭球在我国境内与大地水准面最佳吻合为条件建立。

（3）WGS-84 坐标系：地心坐标系。原点为地球质心，GPS全球导航定位系统所采用的广播星历坐标系，目的是建立全球统一的地心参考基准。

（4）2000 国家大地坐标系（CGCS2000）：我国现行地心坐标系。原点为地球质量中心，Z轴指向历元 2000.0 参考极方向，定义了长半轴、扁率、地心引力常数和自转角速度 4 个基本常数。是高精度现代定位与地理测绘的统一基准。